目  录

一、装出料机技术参数

二、装出料机的供货范围及各部分的说明和特点

2.1、装出料机供货范围

2.2、装出料机各部分的说明和特点的描述

三、外购件明细表

四、易损件明细表

五、部分用户一览表

一、装出料机技术参数

| 参数 | 单位 | ZHJ-15 |
| --- | --- | --- |
| 公称载重量 | T | 15 |
| 夹料尺寸 | mm | 200-1300 |
| 钳杆伸缩量 | mm | 2300 |
| 钳口控制高度 | mm | -300-2300 |
| 轨距 | mm | 6500 |
| 台架转速 | r/min | 3 |
| 工作油压 | MPa | 15 |
| 小车速度 | m/min | 15 |
| 大车速度 | m/min | 20 |
| 机器外型尺寸 | mm | 9400×4900×2840 |

二、装出料机的供货范围及各部分的说明和特点

2.1、装出料机供货范围

| 序号 | 名称 | ZHJ装出料机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大车部分 | 大车架、车轮、制动器、电机传动装置、挡车器、减速器。 |
| 2 | 小车装置 | 小车架、车轮、减速器、链轮、电机。 |
| 3 | 回转部分 | 回转支承、回转平台、减速器、液压马达。 |
| 4 | 伸拉部分 | 导向方筒、伸拉杆、齿条、减速器、液压马达。 |
| 5 | 钳杆部分 | 钳臂、拉杆、拉紧油缸、翻转减速器、液压马达。 |
| 6 | 液压部分 | 操纵阀、压力表、电机、高压油管、蓄能器、油泵。 |
| 7 | 电器部分 | 电器箱、电器元件。 |
| 8 | 操作部分 | 操作平台、操作装置。 |

2.2、装出料机各部分的说明和特点的描述

该装取料机其结构形式为整体走盘结构，具备七种功能，即：大车行走、小车行走、小车回转、钳杆升降、夹钳旋转、夹钳伸缩、夹钳夹持，具体说明如下：

1-大车行走机构

·构成：大车盘、电机、减速器、传动轴、主动轮组、从动轮组等。

·大车盘采用整体走盘式结构，钢板焊接，焊后消除内应力。

·大车盘的长度根据使用单位车间布置需要可适当调整。

·驱动机构采用专用电机＋变速箱形式，通过主传动轴集中驱动。

·该驱动形式采用国外行车驱动技术，适用于冶金、矿山行业。电机可频繁启/停，

允许堵转时间5分钟。该技术已在同类设备上应用，实践证明效果非常好。

·车轮组作为一个整体与大车盘通过螺栓连接，拆装维修方便。

2-小车行走机构：

·构成：小车盘、电机、减速器、前后传动轴、传动链条、链轮、车轮、反向轮组、轴承座等。

·小车驱动采用内制动电机蜗轮减速器驱动，结构紧凑。

·主从动轮、轴承座、主从动轴、驱动链条共同构成小车行走机构，可实现小车四轮驱动。

·装有反向浮动轮，当夹钳伸出，前部负载过大时，小车后轮会上翘离开轨道，此时反向轮附着在反向轨道上，在驱动装置带动下小车照样能够自由行走。

3-小车回转装置：

·构成：回转支承、回转面板、液压马达、小齿轮等。

·采用大扭矩液压马达驱动，回转支承带动回转盘实现整体回转。该驱动形式一改原有复杂结构，结构简单紧凑，便于维修。该结构已在大型塔吊、汽车吊、挖掘机上广泛应用，实践已证明该结构是合理的、可靠的。

·液压回转设有过载保护，避免旋转巨大惯性对液压件及管路的损坏。

·采用回转电滑环过渡电源线，以实现小车360度旋转。

4-钳杆升降装置：

·构成：导向方筒支架、轴承座、液压缸等。

·钳杆升降采用支座绞结形式，即钳杆在油缸驱动下绕一固定支点实现仰俯动作。

·仰俯动作幅度大，夹钳在伸出一定长度后可直接从地面夹取物料。

·液压回路中没有过载保护。

5-钳杆伸缩机构：

·构成：导向方筒、伸缩杆、液压马达等。

·采用液压马达驱动。

·通过齿轮-齿条传动机构完成钳杆的自由伸缩。

·导向筒前后端镶有耐磨铜滑板，并配由润滑装置。

·液压油路设有保护装置。

6-钳头翻转装置：

·构成：空心轴、翻钳减速箱、液压马达等。

·该机构位于整台设备的最后端，有效的防止了液压元件因温度过高而降低使用寿命。

·采用液压马达＋蜗轮蜗杆减速驱动器。

·翻钳减速器在原有基础上，壳体与翻钳空心轴间加入铜套上，便于翻钳旋转。

7-夹头夹紧机构：

·构成：夹紧油缸、过渡拉杆、过渡拦截块、夹钳等。

·夹紧油缸位于伸缩杆尾部。

·通过夹紧液压缸拉动拉杆完成。

·夹紧油缸设有蓄能器，并装有夹紧到位显示。

·夹爪所用材料为42CrMo，保证设备在工作过程中的强度和耐热性。

·过渡拉杆及过渡连接块保证夹钳拆装方便。

8-液压系统：

·构成：油箱、油泵、电机、油温液位显示仪、回油过滤器、夹紧蓄能器、液压管路、手动多路阀、系统压力显示仪、夹紧到位显示仪等组成。

·通过调节手动多路阀主油路溢流阀调节系统压力，系统压力一般不超过10Mpa。

·本系统设计为回油过滤，过滤精度20μm。

·设有油温液位显示仪，油温不得超过50摄氏度。

·设有冷却系统，对液压油进行有效冷却。

9-电气系统：

·构成：控制柜、主电源空气开关、各电机空气开关、接触器、接线端子、散热扇、柜内照明等组成。

·控制柜内元件均采用进口施奈德元件。

10-操作系统：

·构成：操作室、手动操作杆、控制台、脚踏开关、座椅组成。

·操作室位于回转盘上，便于操作人员掌握机械手动作、位置等。

·大车行走、小车行走采用脚踏开关控制，四只脚踏开关分别控制大车行走、右行，小车前进、后退。小车回转、钳杆升降、钳杆伸缩、钳头旋转、钳头夹持采用多路阀控制，手柄式操作。

·控制台设有电源指示，压启动、停止，电铃开关，急停控制器，系统压力显示仪，夹紧压力显示仪。

11-其他附件：

·该设备装有电铃警示装置，运行该设备前，启动电铃，警示周围人员注意安全。

12-螺栓防松：

·由于在锻造生产过程中产生极大震动，螺纹连接件由于震动容易松动，从而造成机械部分连接强度不够，液压部分露油，电气部分容易短路/断路，早曾设备不能正常使用。

·我公司针对设备上每一个螺纹连接件均采取有效的防松措施，以保证设备正常使用。

外购件明细表

| 序号 | 名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动器YWZ | 焦作制动器厂 |
| 2 | 球式回转支承 | 徐州天龙 |
| 3 | 液压传动装置 | 宁波中意液压马达有限公司 |
| 4 | 液压缸 | 济南天庆 |
| 5 | 摆线液压马达 | 南京液压件厂 |
| 6 | 摆线针轮减速机 | 河北吴桥 |

易损件明细表

| 序号 | 名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导向板 | ZQSn6-6-3 |
| 2 | 调整螺母 | 45# |
| 3 | 铜套 | ZQSn6-6-3 |
| 4 | 楔铁 | 45# |
| 5 | 连板 | 45# |
| 6 | 销轴 | 45# |

装取料机部分用户一览表

| 序号 | 用户单位 | 货物名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抚顺华丰锻造有限公司 | ZHJ-8 |
| 2 | 江苏博源机械锻造有限公司 | ZHJ-4 |
| 3 | 南通振华重型装备制造有限公司 | ZHJ-3 |
| 4 | 南通振华重型装备制造有限公司 | ZHJ-5 |
| 5 | 重庆永川区益锐机械有限责任公司 | ZHJ-5 |
| 6 | 河北大鹏集团 | ZHJ-2 |
| 7 | 林州重机（集团）有限公司 | ZHJ-8 |
| 8 | 淮安方圆锻造有限公司 | ZHJ-3 |
| 9 | 江阴市亿仁机械有限责任公司 | ZHJ-3 |
| 10 | 抚顺罕王直接还原铁有限公司 | ZHJ-5 |
| 11 | 溧阳市宇鹰锻造有限公司 | ZHJ-3 |
| 12 | 瓦房店轴承发展制造有限公司 | ZHJ-2 |
| 13 | 四川眉山新筑建设机械有限公司 | ZHJ-3 |
| 14 | 江阴市格兰特锻造有限公司 | ZHJ-2 |
| 15 | 徐州永健化工配件厂 | ZHJ-2 |
| 16 | 武汉市友安机械制造有限责任公司 | ZHJ-3 |
| 17 | 锦州捷通铁路机械制造有限公司 | ZHJ-2 |
| 18 | 重庆腾钢机械责任有限公司 | ZHJ-2 |
| 19 | 江苏常润机械有限公司 | ZHJ-2 |
| 20 | 洛阳LYC轴承有限公司 | ZHJ-2 |